CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ KHỐI VÀ THUẬT TOÁN XỬ LÝ HỆ THỐNG IoT GIÁM SÁT HỒ NUÔI TÔM

- Mục tiêu và phạm vi hệ thống

Hệ thống IoT được thiết kế nhằm giám sát liên tục các thông số chất lượng nước trong hồ nuôi tôm (ví dụ: pH, nhiệt độ, oxy hòa tan DO), cung cấp cảnh báo khi vượt ngưỡng và hỗ trợ điều khiển các thiết bị tại ao (quạt nước, máy tạo oxy, bơm/motor) theo chế độ tự động hoặc thủ công. Người dùng có thể theo dõi tại chỗ bằng HMI và truy cập từ xa thông qua web/app.

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc nhiều lớp: lớp cảm biến/thiết bị hiện trường → lớp thu thập/điều khiển tại ao (AT-DIO8-E) → lớp gateway chuyển đổi giao thức (AT-MQTT Gateway) → lớp máy chủ (AT-MQTT Server) → lớp hiển thị và người dùng (HMI/Web/App).

- Kế hoạch phát triển - Develop plan

Quá trình thiết kế tập trung vào bối cảnh sử dụng thực tế của người nuôi: ta cần hệ thống quan sát nhanh, thao tác đơn giản, mạng có thể chập chờn, ưu tiên độ tin cậy và an toàn thiết bị. Các định hướng kỹ thuật chính gồm:

- Lựa chọn các thông số nước quan trọng cho nuôi tôm (pH, nhiệt độ, DO) và mở rộng khi cần.

- Thu thập dữ liệu tại ao thông qua bộ IO/Controller (AT-DIO8-E) và truyền dữ liệu lên server theo giao thức MQTT.

- Xây dựng cơ chế cảnh báo theo ngưỡng, có trễ xác nhận để hạn chế cảnh báo giả.

- Thiết kế điều khiển thiết bị theo chế độ Auto/Manual, có hysteresis và giới hạn thời gian để tránh đóng/cắt liên tục.

- Xây dựng giao diện hiển thị: tổng quan realtime, lịch sử dữ liệu, trạng thái thiết bị, nhật ký thao tác.

- Đảm bảo an toàn vận hành: phân quyền điều khiển, ghi log, cơ chế fail-safe khi mất mạng/mất cảm biến.

- Thiết kế sơ đồ khối và đường tín hiệu - Block design)

  - Sơ đồ khối tổng quát

Luồng dữ liệu được tổ chức theo chuỗi:
Cảm biến (pH/Temp/DO) → AT-DIO8-E (Modbus) → Router/Network → AT-MQTT Gateway → AT-MQTT Server → HMI/Web/App.

Luồng điều khiển đi theo chiều ngược lại:
HMI/Web/App → Server (xử lý/ghi log/phân quyền) → Gateway (MQTT→Modbus) → AT-DIO8-E → Thiết bị chấp hành.

  - Input – Process – Output

(1) Input data – Dữ liệu đầu vào

- Dữ liệu cảm biến: pH, nhiệt độ (°C), DO (mg/L), kèm trạng thái cảm biến (OK/FAULT nếu có).

- Dữ liệu trạng thái hệ thống: kết nối Modbus/MQTT, trạng thái thiết bị (ON/OFF), chế độ Auto/Manual.

- Dữ liệu cấu hình người dùng: ngưỡng cảnh báo, tham số điều khiển, lịch vận hành.

Nhiễu thông tin và giảm sai

- Nhiễu/đột biến do bọt khí, bùn, rêu bám đầu dò → cần lọc dữ liệu và cảnh báo vệ sinh/hiệu chuẩn.

- Sai số do dây dài, nhiễu điện, tín hiệu chập chờn → kiểm tra biên hợp lệ, phát hiện outlier.

- Mất tín hiệu/đứt dây → phát hiện “sensor fault”, loại khỏi quyết định Auto và phát cảnh báo.

(2) Process – Phương án xử lý data để ra quyết định

- Tiền xử lý: chuẩn hóa/scale tín hiệu về đơn vị đo; kiểm tra khoảng giá trị hợp lệ; lọc nhiễu (trung bình trượt/median).

- Phân tích ngưỡng: so sánh với ngưỡng cảnh báo; áp dụng trễ xác nhận (alert_delay) để giảm cảnh báo giả.

- Ra quyết định điều khiển (khi Auto):

  - Ví dụ DO thấp kéo dài → bật máy oxy/quạt nước.

  - DO hồi phục vượt ngưỡng cao → tắt thiết bị.

  - Có hysteresis + thời gian bật/tắt tối thiểu để tránh đóng/cắt liên tục.

- Xử lý ngoại lệ:

  - Mất Modbus: ghi nhận lỗi, chuyển trạng thái an toàn (fail-safe).

  - Mất Internet/MQTT: gateway buffer dữ liệu; gửi bù khi kết nối lại.

- Ghi log: lưu lịch sử dữ liệu và log thao tác điều khiển/cảnh báo.

(3) Output – Hiển thị data out/ quyết định (action)

- Hành động: bật/tắt quạt nước, máy tạo oxy, motor/bơm; chuyển Auto/Manual; vận hành theo lịch.

- Hiển thị: dashboard realtime, biểu đồ lịch sử, trạng thái thiết bị, danh sách cảnh báo.

- Thông báo: gửi SMS/Email/app khi vượt ngưỡng hoặc lỗi thiết bị/cảm biến; cho phép người dùng “xác nhận đã xử lý”.

- Nhật ký: lưu “ai – khi nào – thao tác gì – lý do” (Auto do DO thấp / Manual do người dùng bật).

- Flowchart thuật toán xử lý

Hệ thống vận hành theo vòng lặp chu kỳ:

- Khởi tạo: tải cấu hình ngưỡng, chu kỳ lấy mẫu; thiết lập kết nối Modbus và MQTT.

- Đọc dữ liệu: gateway/edge đọc các thanh ghi Modbus từ AT-DIO8-E (pH/Temp/DO/trạng thái).

- Tiền xử lý: kiểm tra hợp lệ, lọc nhiễu, phát hiện outlier/sensor fault.

- Đánh giá & ra quyết định:

  - Nếu Manual: chỉ hiển thị, không tự điều khiển.

  - Nếu Auto: áp dụng rule theo ngưỡng + hysteresis + min_on/min_off để điều khiển thiết bị.

- Xuất dữ liệu: publish MQTT lên server, lưu DB, cập nhật HMI/Web/App.

- Cảnh báo: nếu vượt ngưỡng/lỗi/mất kết nối → tạo cảnh báo, gửi thông báo, ghi log.

- Lặp lại theo chu kỳ T_sample.

- Thiết kế chi tiết các khối - Design each block

  - Cảm biến và thiết bị hiện trường

- Cảm biến đo pH/Temp/DO được lắp trực tiếp tại ao, tín hiệu đưa về bộ AT-DIO8-E (analog/digital tùy loại).

- Thiết bị chấp hành gồm quạt nước, máy tạo oxy, motor/bơm; điều khiển qua relay/DO (có contactor và bảo vệ quá dòng).

- Yêu cầu vận hành: chống nước, chống nhiễu, bảo trì/hiệu chuẩn định kỳ.

  - AT-DIO8-E (khối thu thập và điều khiển tại ao)

- Đọc tín hiệu từ cảm biến, chuẩn hóa và ánh xạ vào thanh ghi Modbus (Modbus Slave).

- Nhận lệnh điều khiển (ghi thanh ghi/coils) để đóng/cắt thiết bị.

- Hỗ trợ fail-safe: khi mất kết nối, duy trì trạng thái an toàn và báo lỗi.

  - AT-MQTT Gateway (khối chuyển đổi Modbus ↔ MQTT)

- Định kỳ đọc dữ liệu Modbus từ AT-DIO8-E và publish lên MQTT theo topic chuẩn hóa.

- Subscribe các topic lệnh từ server, chuyển thành Modbus write để điều khiển.

- Cơ chế tin cậy: timeout/retry, reconnect, buffer khi mất mạng, QoS MQTT phù hợp.

  - AT-MQTT Server (broker + lưu trữ + rule/cảnh báo)

- Nhận dữ liệu từ gateway, lưu DB theo thời gian để phục vụ biểu đồ và báo cáo.

- Rule engine xử lý ngưỡng, hysteresis, trễ cảnh báo; kích hoạt notification.

- Quản lý người dùng và phân quyền điều khiển; ghi log lịch sử và sự kiện.

  - HMI tại chỗ và Web/App từ xa

- HMI hiển thị nhanh các chỉ số chính và trạng thái thiết bị tại ao.

- Web/App hỗ trợ giám sát từ xa: dashboard, biểu đồ lịch sử, cấu hình ngưỡng, cảnh báo, điều khiển thiết bị.

- Thiết kế giao diện ưu tiên: “nhìn nhanh – hiểu ngay – thao tác ít”.

- Các tham số (parameters) gắn với tính năng đề xuất

- Lấy mẫu & lọc: T_sample, window_size, valid_range, outlier_threshold.

- Điều khiển Auto: DO_low, DO_high (hysteresis), min_on, min_off, max_run_time, manual_override.

- Cảnh báo: alert_delay, repeat_interval, severity, notify_channels.